光伏厂区设备巡检数字化建设方案

光伏逆变器巡检系统功能需求文档

PC 管理端 + 安卓巡检端 + 后台服务平台

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 文档属性 | 功能需求文档 / 正式版 |
| 适用对象 | 甲方业务部门、设备管理部门、实施团队、开发团队 |
| 编制日期 | 2025-9-12 |
| 系统范围 | 逆变器巡检、异常管理、统计分析、二维码现场作业 |

目录

1. 项目概述

2. 建设目标

3. 建设范围与角色定义

4. 总体业务流程

5. 功能需求说明

6. 核心数据与业务规则

7. 非功能需求

8. 验收标准

9. 实施建议与扩展方向

1. 项目概述

为解决厂区逆变器巡检过程中存在的纸质记录效率低、执行过程不可追溯、异常闭环不及时、统计分析困难等问题，拟建设一套覆盖现场巡检与后台管理的数字化巡检系统。系统由 PC 管理端、安卓巡检客户端、后台服务平台和二维码标识体系组成，重点支撑厂区逆变器日常巡检、异常上报、整改跟踪与统计分析工作。

系统建设后，可实现每台逆变器唯一编码、唯一二维码、唯一巡检档案，巡检人员通过安卓终端到达现场后扫码执行巡检，实时提交巡检结果、照片和异常信息，管理人员通过 PC 端统一查看巡检任务执行情况、异常整改状态及设备运行趋势，形成完整的巡检管理闭环。

2. 建设目标

- 建立逆变器设备电子台账，实现设备基础资料集中化管理。

- 建立二维码现场识别机制，实现设备身份唯一化与扫码巡检标准化。

- 建立移动巡检作业模式，实现巡检过程电子化、留痕化、可追溯。

- 建立异常上报与整改闭环机制，实现问题发现、派发、处理、验证全过程管理。

- 建立多维统计分析能力，为设备管理、班组考核和管理决策提供依据。

3. 建设范围与角色定义

3.1 系统建设范围

本期建设范围聚焦厂区逆变器巡检业务，覆盖设备建档、二维码生成、巡检模板配置、巡检计划管理、任务下发、现场扫码巡检、异常管理、统计报表等业务环节。后续可平滑扩展至配电室、开关柜、泵房、电机等其他设备类型。

3.2 用户角色定义

| 角色 | 职责说明 |
| --- | --- |
| 巡检人员 | 使用安卓客户端接收任务、扫描二维码、填写巡检表单、上传照片、提交结果与异常信息。 |
| 班组长/值班主管 | 查看本班组巡检完成情况，跟踪逾期任务，审核或补充异常说明，监督整改闭环。 |
| 设备管理人员 | 维护逆变器设备台账，配置巡检标准和模板，管理二维码，查看历史巡检记录和异常趋势。 |
| 系统管理员 | 维护组织架构、账号权限、系统参数、数据字典、日志审计与消息提醒规则。 |
| 企业管理层 | 查看巡检完成率、异常分布、整改及时率、设备运行趋势等经营管理指标。 |

4. 总体业务流程

- 设备管理人员在 PC 端建立逆变器设备台账并绑定唯一设备编码。

- 系统根据设备编码为每台逆变器生成唯一二维码，管理人员导出打印并张贴至现场巡检位置。

- 管理人员配置巡检模板、巡检周期、责任班组和责任人员，系统自动生成巡检任务。

- 巡检人员通过安卓客户端查看待办任务，到达现场后扫码进入对应设备巡检页面。

- 巡检人员按模板逐项填写巡检结果，必要时录入数值、上传照片并补充文字说明。

- 如存在异常项，系统自动生成异常记录并流转至后台管理端进行处理与闭环。

- 管理人员通过 PC 端查看任务执行情况、异常整改进度及统计报表。

说明：系统应默认以“扫码进入巡检表单”为主流程，避免巡检人员绕过现场作业环节直接手工补录设备信息。

5. 功能需求说明

5.1 PC 管理端功能需求

| 功能模块 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 登录与权限管理 | 支持账号密码登录、角色授权、菜单权限控制、密码重置、账号启停用及关键操作日志记录。 |
| 组织与人员管理 | 支持部门、车间、班组、岗位及人员基础信息维护，支持人员与责任区域、班组、岗位关联。 |
| 设备台账管理 | 支持逆变器设备新增、修改、停用、查询、导入和导出；支持维护设备编码、名称、型号、电压等级、安装地点、所属区域、责任班组、投运日期、运行状态等信息。 |
| 二维码管理 | 支持为每台设备自动生成唯一二维码，支持预览、下载、批量导出、打印、失效管理及重新生成，保证二维码与设备一一对应。 |
| 巡检模板配置 | 支持按设备类型配置巡检表单模板，定义巡检项目、录入方式、是否必填、异常判定标准、默认值和备注说明。 |
| 巡检计划管理 | 支持按日检、周检、月检或专项检查等方式制定计划，设置周期、执行时间、责任班组与责任人员，并支持自动生成周期性任务和临时任务。 |
| 巡检任务管理 | 支持查看待执行、执行中、已完成、已逾期、已关闭等任务状态；支持按区域、班组、人员、时间筛选任务，并支持催办与超时提醒。 |
| 巡检记录管理 | 支持按设备、人员、日期、结果状态查询巡检记录，查看扫码时间、提交时间、结果明细、备注和现场照片，并支持记录导出。 |
| 异常与缺陷管理 | 支持异常自动生成、分级管理、指派处理、整改反馈、上传前后照片、超期提醒和闭环确认。 |
| 统计报表 | 支持巡检完成率、漏检率、异常数量、整改及时率、各班组工作量、单台设备历史趋势等统计分析，并支持导出。 |
| 系统设置 | 支持数据字典、异常等级、巡检结果状态、附件规则、系统参数、日志审计及消息规则配置。 |

5.1.1 设备台账核心字段建议

- 设备编码、设备名称、设备类型、型号规格、电压等级。

- 所属区域、安装地点、责任班组、责任人、投运日期。

- 设备状态、二维码编号、备注信息。

5.1.2 巡检模板配置建议

逆变器巡检模板建议至少覆盖以下项目：设备外观、油位状态、温度状态、渗漏油情况、异响异味、接地情况、运行指示状态、周边环境卫生等。每个巡检项目应支持单选、文本、数值、拍照或附件等不同录入方式，并支持设置异常阈值和必填校验规则。

5.2 安卓巡检客户端功能需求

| 功能模块 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 用户登录 | 支持账号密码登录、记住账号、自动登录、退出登录，后续可扩展企业统一认证。 |
| 首页工作台 | 展示今日待巡检任务数、已完成任务数、异常待处理数以及扫一扫、我的任务、历史记录、消息通知等快捷入口。 |
| 任务查看 | 支持查看分配给当前巡检人员的任务列表，查看任务设备清单、计划时间、巡检要求，并支持按状态和区域筛选。 |
| 扫码巡检 | 支持调用安卓摄像头扫描设备二维码，扫码后自动识别设备并打开对应巡检页面；对于无效二维码、停用设备或非本次任务设备应进行提示。 |
| 巡检表单填写 | 自动加载设备信息和巡检模板，支持逐项填写结果、录入数值、填写备注、上传照片，并对必填项和异常说明进行校验。 |
| 巡检提交 | 支持提交前完整性校验、提交后记录时间、提交失败本地保留以及弱网环境下稍后重传。 |
| 历史记录查询 | 支持查看本人历史巡检记录，并按设备、日期、状态查询具体明细。 |
| 异常上报与反馈 | 支持现场直接上报异常，填写异常描述和等级建议，上传现场照片，并查看异常处理状态。 |
| 消息通知 | 支持接收任务下发、催检提醒、异常处理反馈等通知消息。 |
| 个人中心 | 支持查看个人信息、修改密码、查看版本信息及提交意见反馈。 |

6. 核心数据与业务规则

6.1 核心数据项建议

| 数据类别 | 主要字段 |
| --- | --- |
| 设备主数据 | 设备 ID、设备编码、设备名称、二维码编号、设备类型、型号规格、所属区域、安装地点、责任班组、责任人、投运日期、运行状态。 |
| 巡检任务数据 | 任务 ID、任务名称、巡检类型、计划开始时间、计划结束时间、执行人员、关联设备、任务状态、超时标识。 |
| 巡检记录数据 | 记录 ID、任务 ID、设备 ID、扫码时间、巡检时间、提交时间、巡检人、巡检结果、异常标识、备注、附件地址。 |
| 异常处理数据 | 异常 ID、来源记录、异常等级、异常描述、上报时间、上报人、指派人、处理人、处理措施、整改结果、闭环时间、闭环状态。 |

6.2 核心业务规则

- 每台逆变器必须建立唯一设备档案，并与唯一二维码进行绑定。

- 二维码不得重复复用，不允许一物多码或一码多物。

- 巡检任务应支持自动生成与人工新增两种方式，并以计划周期为主。

- 巡检人员原则上必须通过现场扫码方式进入巡检页面，系统应尽量限制脱离现场的手工补录行为。

- 巡检记录提交后应保留原始数据，不得直接物理删除，应通过审计方式留痕管理。

- 当巡检结果中存在异常项时，系统应自动生成异常记录并进入处置流程。

- 系统应对逾期未完成任务、超期未闭环异常进行提醒并纳入统计考核。

- 同一设备在同一巡检周期内重复提交时，系统应提供重复校验、预警或确认机制。

7. 非功能需求

7.1 易用性要求

- 安卓客户端应满足现场快速操作需求，界面布局清晰，按钮触控范围适中。

- 扫码后进入巡检表单的时间应尽量缩短，减少现场等待。

- 表单录入过程应尽量减少不必要输入，提高单次巡检完成效率。

7.2 性能要求

- 普通业务页面响应时间建议不超过 3 秒。

- 扫码后设备信息和表单加载时间建议不超过 2 秒。

- 正常网络环境下，巡检记录提交时间建议不超过 5 秒。

7.3 稳定性与安全要求

- 支持系统长期稳定运行，关键业务接口具备失败重试机制。

- 支持弱网或断网场景下的本地暂存与恢复提交，避免现场数据丢失。

- 应采用账号认证与角色授权机制，并建议通过 HTTPS 保障数据传输安全。

- 关键操作、异常处理、数据提交等行为应保留审计日志，满足追溯要求。

7.4 可扩展性要求

- 后续可扩展更多设备类型及巡检模板。

- 后续可扩展定位打卡、电子签名、NFC、蓝牙识别等能力。

- 后续可对接企业 ERP、EAM、MES、统一消息平台或大屏可视化系统。

8. 验收标准

- 能够完成逆变器设备台账的新增、修改、查询、停用和导出。

- 能够为设备生成唯一二维码，并支持导出打印及现场使用。

- 巡检人员可通过安卓客户端扫描二维码进入指定设备巡检页面。

- 巡检人员可完成表单填写、拍照上传并成功提交巡检记录。

- PC 端能够实时查看巡检结果、任务状态和历史记录。

- 巡检异常能够自动生成异常记录，并支持整改、反馈与闭环确认。

- 系统能够输出巡检完成率、异常数量、逾期任务、整改及时率等核心统计指标。

- 权限控制、日志审计、附件上传和消息提醒功能运行正常。

- 9. 实施建议及部署需求

- 9.1 实施建议

- 设备台账管理。

- 二维码生成与打印。

- 巡检模板配置。

- 巡检计划与任务管理。

- PAD扫码巡检。

- 巡检记录查询。

- 异常上报与闭环。

- 基础统计报表。

9.2 部署需求

- 单路或以上规格服务器一台。

- 管理电脑一套。

- 三防型PAD终端一用一备。

- 具有公网IP的互联网或者覆盖良好的园区无线网络。